Муниципальное образование Корсаковский муниципальный округ

Сахалинской области

Схема теплоснабжения

Корсаковский муниципальный округ

Сахалинской области

(актуализация на 2025 год)

Обосновывающие материалы

Сведений, составляющих государственную тайну в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», не содержится.

| Заказчик: Администрация Корсаковский муниципальный округ Сахалинской области | ___________ Н.Ю. Куприна Подпись |
| --- | --- |

г. Москва, 2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

СОСТАВ ДОКУМЕНТА	4

ОПРЕДЕЛЕНИЯ	5

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ	8

ВВЕДЕНИЕ	9

ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	10

10.1. Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа	10

10.2. Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждой год действия схемы теплоснабжения	33

10.3. Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива	40

10.4. Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива	41

10.5. Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 »Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	43

10.6. Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе	44

10.7. Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа	44

10.8. Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии	45

10.9. Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации муниципального округа в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива	45

СОСТАВ ДОКУМЕНТА

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения, являющиеся ее неотъемлемой частью, включают следующие главы:

| Глава 1 | «Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения»; |
| --- | --- |
| Глава 2 | «Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения»; |
| Глава 3 | «Электронная модель системы теплоснабжения поселения, муниципального округа»; |
| Глава 4 | «Существующее и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей»; |
| Глава 5 | «Мастер-план развития систем теплоснабжения поселения, муниципального округа «; |
| Глава 6 | «Существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок и максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей, в том числе в аварийных режимах»; |
| Глава 7 | «Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии»; |
| Глава 8 | «Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей»; |
| Глава 9 | «Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения»; |
| Глава 10 | «Перспективные топливные балансы»; |
| Глава 11 | «Оценка надежности теплоснабжения»; |
| Глава 12 | «Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию»; |
| Глава 13 | «Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа»; |
| Глава 14 | «Ценовые (тарифные) последствия»; |
| Глава 15 | «Реестр единых теплоснабжающих организаций»; |
| Глава 16 | «Реестр мероприятий схемы теплоснабжения»; |
| Глава 17 | «Замечания и предложения к проекту схемы теплоснабжения»; |
| Глава 18 | «Сводный том изменений, выполненных в доработанной и (или) актуализированной схеме теплоснабжения». |

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящей работе применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Термины и определения

| Термины | Определения |
| --- | --- |
| Теплоснабжение | Обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности |
| Система теплоснабжения | Совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями |
| Источник тепловой энергии | Устройство, предназначенное для производства тепловой энергии |
| Тепловая сеть | Совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок |
| Тепловая мощность (далее — мощность) | Количество тепловой энергии, которое может быть произведено и (или) передано по тепловым сетям за единицу времени |
| Тепловая нагрузка | Количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени |
| Потребитель тепловой энергии (далее потребитель) | Лицо, приобретающее тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления |
| Теплопотребляющая установка | Устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии |
| Теплоснабжающая организация | Организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Теплосетевая организация | Организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей) |
| Зона действия системы теплоснабжения | Территория поселения, муниципального округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются по наиболее удаленным точкам подключения потребителей к тепловым сетям, входящим в систему теплоснабжения |
| Зона действия источника тепловой энергии | Территория поселения, муниципального округа, города федерального значения или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения |
| Установленная мощность источника тепловой энергии | Сумма номинальных тепловых мощностей всего принятого по актам ввода в эксплуатацию оборудования, предназначенного для отпуска тепловой энергии потребителям и для обеспечения собственных и хозяйственных нужд теплоснабжающей организации в отношении данного источника тепловой энергии |
| Располагаемая мощность источника тепловой энергии | Величина, равная установленной мощности источника тепловой энергии за вычетом объемов мощности, не реализуемых по техническим причинам, в том числе по причине снижения тепловой мощности оборудования в результате эксплуатации на продленном техническом ресурсе (снижение параметров пара перед турбиной, отсутствие рециркуляции в пиковых водогрейных котлоагрегатах и др.) |
| Мощность источника тепловой энергии нетто | Величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды теплоснабжающей организации в отношении источника тепловой энергии |
| Теплосетевые объекты | Объекты, входящие в состав тепловой сети и обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника тепловой энергии до теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии |
| Элемент территориального деления | Территория поселения, муниципального округа, города федерального значения или ее часть, установленная по границам административно-территориальных единиц |
| Расчетный элемент территориального деления | Территория поселения, муниципального округа, города федерального значения или ее часть, принятая для целей разработки схемы теплоснабжения в неизменяемых границах на весь срок действия схемы теплоснабжения |
| Местные виды топлива | Топливные ресурсы, использование которых потенциально возможно в районах (территориях) их образования, производства, добычи (торф и продукты его переработки, попутный газ, отходы деревообработки, отходы сельскохозяйственной деятельности, отходы производства и потребления, в том числе твердые коммунальные отходы, и иные виды топливных ресурсов), экономическая эффективность потребления которых ограничена районами (территориями) их происхождения |
| Расчетная тепловая нагрузка | Тепловая нагрузка, определяемая на основе данных о фактическом отпуске тепловой энергии за полный отопительный период, предшествующий началу разработки схемы теплоснабжения, приведенная в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения к расчетной температуре наружного воздуха |
| Базовый период актуализации | Год, предшествующий году, в котором подлежит утверждению актуализированная схема теплоснабжения поселения, муниципального округа, города федерального значения |
| Энергетические характеристики тепловых сетей | Показатели, характеризующие энергетическую эффективность передачи тепловой энергии по тепловым сетям, включая потери тепловой энергии, расход электроэнергии на передачу тепловой энергии, расход теплоносителя на передачу тепловой энергии, потери теплоносителя, температуру теплоносителя |
| Топливный баланс | Документ, содержащий взаимосвязанные показатели количественного соответствия необходимых для функционирования системы теплоснабжения поставок топлива различных видов и их потребления источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения, устанавливающий распределение топлива различных видов между источниками тепловой энергии в системе теплоснабжения и позволяющий определить эффективность использования топлива при комбинированной выработке электрической и тепловой энергии |
| Материальная характеристика тепловой сети | Сумма произведений значений наружных диаметров трубопроводов отдельных участков тепловой сети и длины этих участков |
| Удельная материальная характеристика тепловой сети | Отношение материальной характеристики тепловой сети к тепловой нагрузке потребителей, присоединенных к этой тепловой сети |
| Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки | Отношение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии к площади территории, на которой располагаются объекты потребления тепловой энергии указанных потребителей, определяемое для каждого расчетного элемента территориального деления, зоны действия каждого источника тепловой энергии, каждой системы теплоснабжения и в целом по поселению, городскому округу, городу федерального значения в соответствии с методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. |

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

В настоящей работе применяются следующие сокращенные обозначения:

Термины и определения

| № п/п | Сокращение | Пояснение |
| --- | --- | --- |
| 1 | БМК | Блочно-модульная котельная |
| 2 | ВПУ | Водоподготовительная установка |
| 3 | ГВС | Горячее водоснабжение |
| 4 | ЕТО | Единая теплоснабжающая организация |
| 5 | ЗАТО | Закрытое территориальное образование |
| 6 | ИП | Инвестиционная программа |
| 7 | ИТП | Индивидуальный тепловой пункт |
| 8 | МК, КМ | Муниципальная котельная |
| 9 | МУП | Муниципальное унитарное предприятие |
| 10 | НВВ | Необходимая валовая выручка |
| 11 | НДС | Налог на добавленную стоимость |
| 12 | ННЗТ | Неснижаемый нормативный запас топлива |
| 13 | НС | Насосная станция |
| 14 | НТД | Нормативная техническая документация |
| 15 | НЭЗТ | Нормативный эксплуатационный запас основного или резервного видов топлива |
| 16 | ОВ | Отопление и вентиляция |
| 17 | ОНЗТ | Общий нормативный запас топлива |
| 18 | ПИР | Проектные и изыскательские работы |
| 19 | ПНС | Повысительно-насосная станция |
| 20 | ПП РФ | Постановление Правительства Российской Федерации |
| 21 | ППУ | Пенополиуретан |
| 22 | СМР | Строительно-монтажные работы |
| 23 | СЦТ | Система централизованного теплоснабжения |
| 24 | ТЭ | Тепловая энергия |
| 25 | ХВО | Химводоочистка |
| 26 | ХВП | Химводоподготовка |
| 27 | ЦТП | Центральный тепловой пункт |
| 28 | ЭМ | Электронная модель системы теплоснабжения |
| 29 | МО ГО | Муниципальное образование муниципальный округ |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования Корсаковский муниципальный округ Сахалинской области на 2025 год, разработан в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов.

Состав и структура схемы теплоснабжения удовлетворяют требованиям:

- Федерального закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (с изменениями на 1 апреля 2020 года);

- Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями на 31 мая 2022 года);

- Приказа Министерства энергетики РФ от 5 марта 2019 г. № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Генерального плана Корсаковского городского округа, с изменениями, утверждёнными Решением Собрания Корсаковского муниципального округа от 15 ноября 2022 г. № 14.

Схема теплоснабжения содержит предпроектные материалы по обоснованию развития систем теплоснабжения для эффективного и безопасного функционирования и служит защите интересов потребителей тепловой энергии.

Описание существующего положения в сфере теплоснабжения основано на данных, переданных разработчику схемы теплоснабжения по запросам администрации Корсаковский МО в адрес теплоснабжающих и теплосетевых организаций, действующих на территории муниципального округа.

Схема теплоснабжения является документом, регулирующим развитие теплоэнергетической отрасли населенного пункта в соответствии с планами его перспективного развития, принятыми в документах территориального планирования, а также с учетом требований, действующих федеральных, региональных и местных нормативно-правовых актов.

- ГЛАВА 10. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расчеты по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива для зимнего, летнего и переходного периодов, необходимых для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории муниципального округа

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для источников тепловой энергии МО «Корсаковский», представлены в таблице ниже.

Перспективное потребление топлива на котельных рассчитывалось исходя из перспективных тепловых балансов систем теплоснабжения. Структуру теплового баланса системы теплоснабжения можно описать следующим образом:

- Произведенная тепловая энергия на котельной расходуется на собственные нужды котельной и отпуск в тепловую сеть.

- Отпущенная в сеть тепловая энергия расходуется на покрытие тепловых нагрузок потребителей за вычетом потерь тепловой энергии в сетях.

С учетом этого выражение для теплового баланса системы теплоснабжения имеет вид:

Qпроизв.=Qсоб. нужды. +Qпотери ТС+Qпотр.

Тогда потребление топлива для производства тепловой энергии в котельной определится по выражению:

B=Qпроизв.Qрн×ɳ

Максимальные часовые расходы основного вида топлива рассчитываются по выражению:

B=Qпроизв.чQрн×ɳ

Qпроизв.ч - часовая производительность котельной, учитывающая покрытие тепловых нагрузок в определенные периоды.

В связи с тем, что на территории Корсаковского муниципального округа только от котельной №2, на нужды бани, используется горячее водоснабжение, результаты расчета максимальных и среднечасовых расходов топлива в летний период приведены только по данной котельной, остальные источники тепловой энергии работают только в отопительный период.

Результаты расчетов перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного топлива для зимнего и летнего периодов для котельных на территории Корсаковского муниципального округа представлены в таблице 10.1.1

Таблица 10.1.1 – Результаты расчета по каждому источнику тепловой энергии перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива

| № п/п | Наименование и адрес источника | Параметр | 2022 | 2023 |  | 2024 | 2025 | 2026 |  | 2027 | 2028-2032 |  | 2033-2037 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ИКС-Корсаков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЦРК | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 4,95 | 4,95 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 8,02 | 8,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 10365,2 | 9627,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 16796,4 | 15600,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 53,2 | 53,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь) в отопительный период, т у.т./ч | 1,16 | 1,16 | 1,16 |  | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь) в отопительный период, т/ч | 1,88 | 1,88 | 1,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь) в летний период, т у.т./ч | 1,27 | 1,27 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь) в летний период, т/ч | 2,06 | 2,06 | 2,06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 2833,8 | 3321,4 | 2285,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 4610,7 | 5382,2 | 3703,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 11,173 | 11,173 | 11,173 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,91 | 0,91 | 0,91 |  | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 1,47 | 1,47 | 1,47 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 2130,71 | 2682,7 | 2067,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 3452,7 | 4347,2 | 3350,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 9,2 | 9,2 | 9,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №6 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 1,03 | 1,03 | 1,03 |  | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 1,68 | 1,68 | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 3353,3 | 2728,5 | 1129,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 5433,8 | 4421,4 | 1829,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 10,932 | 10,932 | 10,932 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №7 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,47 | 0,47 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 0,77 | 0,77 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1168,1 | 926,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 1892,8 | 1501,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 4,75 | 4,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №8 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,65 | 0,65 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 1,05 | 1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1058,0 | 930,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 1714,5 | 1507,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 6,416 | 6,416 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №9 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,46 | 0,46 | Перевод котельной №9 в режим насосной станции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 0,75 | 0,75 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1269,2 | 722,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 2056,6 | 1170,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 4,84 | 4,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №11 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 2,24 | 2,24 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 3,61 | 3,61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 3914,8 | 1698,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 6313 | 2751,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 21,3 | 21,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №12 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,32 | 0,32 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 0,52 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 788,3 | 586,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 1277,4 | 951,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 3,33 | 3,33 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №13 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,88 | 0,88 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 1,42 | 1,42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 2474,4 | 1929,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 4009,6 | 3127,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 8,864 | 8,864 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №16 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,23 | 0,23 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 0,37 | 0,37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 393,4 | 121,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 633,8 | 196,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 2,2 | 2,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №19 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,1 | 0,1 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 0,16 | 0,16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 107,6 | 37,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 174,4 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №21 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,67 | 0,67 | Котельная выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 1,09 | 1,09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1793,5 | 1353,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 2906,2 | 2194,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 7,0 | 7,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №22 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,32 | 0,32 | Котельная выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 0,52 | 0,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 629,6 | 509,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 1020,2 | 825,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 3,24 | 3,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №25 | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 1,87 | 1,87 | Котельная выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 3,04 | 3,04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1862,7 | 1527,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 3018,4 | 2475,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 16,5 | 16,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | БМК №1 | Максимальный часовой расход условного топлива (дизельное топливо), т у.т./ч | 0,012 | 0,012 | Котельная выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (дизельное топливо), т/ч | 0,008 | 0,008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (дизельное топливо), т у.т. | 63,5 | 43,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (дизельное топливо), тыс.л/год | 43,3 | 35,383 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 0,15 | 0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная с.Новиково | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  | 0,48 | 0,48 | 0,48 |  |  | 0,48 |  | 0,48 |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  | 0,77 | 0,77 | 0,77 |  |  | 0,77 |  | 0,77 |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 911,2 | 1015,2 | 1015,2 |  | 678,3 | 678,3 | 678,3 |  |  | 678,3 |  | 678,3 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 1476,5 | 1645,0 | 1645,0 |  | 1099,1 | 1099,1 | 1099,1 |  |  | 1099,1 |  | 1099,1 |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 4,79 | 4,79 | 4,79 |  | 4,79 | 4,79 | 4,79 |  |  | 4,79 |  | 4,79 |
| 18 | Котельная с. Озерское | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,72 | 0,72 | 0,72 |  | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 1,17 | 1,17 | 1,17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1812,4 | 1667,2 | 1082,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 2936,9 | 2701,7 | 1754,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 7,58 | 7,58 | 7,58 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная с. Третья Падь, Котельная с. Соловьевка, Котельная с. Дачное | Максимальный часовой расход условного топлива (уголь), т у.т./ч | 0,25 | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 | 0,25 |  | 0,25 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (уголь), т/ч | 0,406 | 0,406 | 0,406 |  | 0,406 | 0,406 |  | 0,406 | 0,406 |  | 0,406 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 |  | 1521,1 | 1521,1 |  | 1521,1 | 1521,1 |  | 1521,1 |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 2464,85 | 2464,85 | 2464,85 |  | 2464,85 | 2464,85 |  | 2464,85 | 2464,85 |  | 2464,85 |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | 6,24 | 6,24 | 6,24 |  | 6,24 | 6,24 |  | 6,24 | 6,24 |  | 6,24 |  |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25 | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 | 0,79 |  | 0,79 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | 0,64 | 0,64 |  | 0,64 | 0,64 |  | 0,64 | 0,64 |  | 0,64 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 339,1 | 2251,4 |  | 2251,4 | 2251,4 |  | 2251,4 | 2251,4 |  | 2251,4 |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 274,6 | 1823,2 |  | 1823,2 | 1823,2 |  | 1823,2 | 1823,2 |  | 1823,2 |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  |
| 23 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | 4,03 | 4,03 |  | 4,03 | 4,03 |  | 4,03 | 4,03 |  | 4,03 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | 3,26 | 3,26 |  | 3,26 | 3,26 |  | 3,26 | 3,26 |  | 3,26 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 1463,4 | 10696,8 |  | 10696,8 | 10696,8 |  | 10696,8 | 10696,8 |  | 10696,8 |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 1185,1 | 8662,4 |  | 8662,4 | 8662,4 |  | 8662,4 | 8662,4 |  | 8662,4 |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | 50,73 | 50,73 |  | 50,73 | 50,73 |  | 50,73 | 50,73 |  | 50,73 |  |
| 25 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское | Максимальный часовой расход условного топлива (СПГ), т у.т./ч | - | - | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 | 0,6 |  | 0,6 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (СПГ), тыс.м3/ч | - | - | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 | 0,39 |  | 0,39 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (СПГ), т у.т. | - | - | 468,7 |  | 1329,8 | 1329,8 |  | 1329,8 | 1329,8 |  | 1329,8 |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (СПГ), тыс.м3/год | - | - | 303,8 |  | 861,9 | 861,9 |  | 861,9 | 861,9 |  | 861,9 |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | - | 7,5 |  | 7,5 | 7,5 |  | 7,5 | 7,5 |  | 7,5 |  |
| 26 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22 | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | 0,63 | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  | 0,63 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | 0,51 | 0,51 |  | 0,51 | 0,51 |  | 0,51 | 0,51 |  | 0,51 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 62,1 | 444,9 |  | 444,9 | 444,9 |  | 444,9 | 444,9 |  | 444,9 |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 50,3 | 360,3 |  | 360,3 | 360,3 |  | 360,3 | 360,3 |  | 360,3 |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 | 8,0 |  | 8,0 |  |
| 27 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7 | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 | 0,5 |  | 0,5 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 | 0,4 |  | 0,4 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 77,5 | 577,7 |  | 577,7 | 577,7 |  | 577,7 | 577,7 |  | 577,7 |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 62,8 | 467,9 |  | 467,9 | 467,9 |  | 467,9 | 467,9 |  | 467,9 |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 | 6,3 |  | 6,3 |  |
| 28 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12 | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | 0,26 | 0,26 |  | 0,26 | 0,26 |  | 0,26 | 0,26 |  | 0,26 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 | 0,21 |  | 0,21 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 129,4 | 542,6 |  | 542,6 | 542,6 |  | 542,6 | 542,6 |  | 542,6 |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 104,8 | 439,4 |  | 439,4 | 439,4 |  | 439,4 | 439,4 |  | 439,4 |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | 3,25 | 3,25 |  | 3,25 | 3,25 |  | 3,25 | 3,25 |  | 3,25 |  |
| 29 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21 | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | 1,35 | 1,35 |  | 1,35 | 1,35 |  | 1,35 | 1,35 |  | 1,35 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | 1,09 | 1,09 |  | 1,09 | 1,09 |  | 1,09 | 1,09 |  | 1,09 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 416,4 | 2846,3 |  | 2846,3 | 2846,3 |  | 2846,3 | 2846,3 |  | 2846,3 |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 337,2 | 2305,0 |  | 2305,0 | 2305,0 |  | 2305,0 | 2305,0 |  | 2305,0 |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | 17,0 | 17,0 |  | 17,0 | 17,0 |  | 17,0 | 17,0 |  | 17,0 |  |
| 30 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11 | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 | 2,3 |  | 2,3 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | 1,87 | 1,87 |  | 1,87 | 1,87 |  | 1,87 | 1,87 |  | 1,87 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 3527,7 | 7302,5 |  | 7302,5 | 7302,5 |  | 7302,5 | 7302,5 |  | 7302,5 |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 2856,8 | 5913,7 |  | 5913,7 | 5913,7 |  | 5913,7 | 5913,7 |  | 5913,7 |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | 29,02 | 29,02 |  | 29,02 | 29,02 |  | 29,02 | 29,02 |  | 29,02 |  |
| 31 | Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11 | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | - | Расход топлива включен в данных для АБМК №11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | - | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 | 11,0 |  | 11,0 |  |
| 32 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6 | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | - | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  | 0,63 | 0,63 |  | 0,63 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | - | 0,51 |  | 0,51 | 0,51 |  | 0,51 | 0,51 |  | 0,51 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | 296,7 |  | 1161,0 | 1161,0 |  | 1161,0 | 1161,0 |  | 1161,0 |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | 240,3 |  | 940,2 | 940,2 |  | 940,2 | 940,2 |  | 940,2 |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | - | 7,91 |  | 7,91 | 7,91 |  | 7,91 | 7,91 |  | 7,91 |  |
| 33 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис) | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | - | - |  | - | - |  | 4,09 | 4,09 |  | 4,09 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | - | - |  | - | - |  | 3,32 | 3,32 |  | 3,32 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | - | - |  | - | - |  | 51,59 | 51,59 |  | 51,59 |  |
| 34 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | - | - |  | - | - |  | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | - | - |  | - | - |  | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | - | - |  | - | - |  | 1,03 | 1,03 |  | 1,03 |  |
| 35 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч) | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | - | - |  | - | - |  | 0,08 | 0,08 |  | 0,08 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | - | - |  | - | - |  | 0,07 | 0,07 |  | 0,07 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | - | - |  | - | - |  | 1,03 | 1,03 |  | 1,03 |  |
| 36 | Автоматизированная газовая котельная с. Дачное | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | - | - |  | - | - |  | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | - | - |  | - | - |  | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | - | - |  | - | - |  | 3,48 | 3,48 |  | 3,48 |  |
| 37 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | - | - |  | - | - |  | 0,68 | 0,68 |  | 0,68 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | - | - |  | - | - |  | 0,55 | 0,55 |  | 0,55 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | - | - |  | - | - |  | 8,6 | 8,6 |  | 8,6 |  |
| 38 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | - | - |  | - | - |  | 1,37 | 1,37 |  | 1,37 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | - | - |  | - | - |  | 1,11 | 1,11 |  | 1,11 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | - | - |  | - | - |  | 17,2 | 17,2 |  | 17,2 |  |
| 39 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково | Максимальный часовой расход условного топлива (природный газ), т у.т./ч | - | - | - |  | - | - |  | 0,13 | 0,13 |  | 0,13 |  |
|  |  | Максимальный часовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/ч | - | - | - |  | - | - |  | 0,11 | 0,11 |  | 0,11 |  |
|  |  | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - |  | - | - |  | н/д | н/д |  | н/д |  |
|  |  | Установленная тепловая мощность источника, Гкал/ч | - | - | - |  | - | - |  | 1,677 | 1,677 |  | 1,677 |  |

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждой год действия схемы теплоснабжения

Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с выделением газа, угля и мазута с разбивкой на каждой год действия схемы теплоснабжения представлена в таблице ниже.

Таблица 10.2.1 – Информация о суммарном объеме потребляемого топлива в городском округе в натуральном и условном выражении с разбивкой на каждой год действия схемы теплоснабжения

| № п/п | Наименование и адрес источника | Параметр | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2032 | 2033-2037 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «ИКС-Корсаков» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная ЦРК | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 10365,2 | 9627,2 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 16796,4 | 15600,4 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная №2 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 2833,8 | 3321,4 | 2285,7 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 4610,7 | 5382,2 | 3703,8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Котельная №3 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 2130,71 | 2682,7 | 2067,4 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 3452,7 | 4347,2 | 3350,2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Котельная №6 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 3353,3 | 2728,5 | 1129,3 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 5433,8 | 4421,4 | 1829,9 |  |  |  |  |  |
| 5 | Котельная №7 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1168,1 | 926,4 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 1892,8 | 1501,1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Котельная №8 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1058,0 | 930,3 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 1714,5 | 1507,5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Котельная №9 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1269,2 | 722,3 | Перевод котельной №9 в режим насосной станции. |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 2056,6 | 1170,4 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Котельная №11 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 3982,1 | 1698,1 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 6371,8 | 2751,7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Котельная №12 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 788,3 | 586,9 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 1277,4 | 951,0 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Котельная №13 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 2474,4 | 1929,8 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 4009,6 | 3127,2 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Котельная №16 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 393,4 | 121,2 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 633,8 | 196,4 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Котельная №19 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 107,6 | 37,0 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 174,4 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Котельная №21 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1793,5 | 1353,9 | Котельная выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 2906,2 | 2194,0 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Котельная №22 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 629,6 | 509,4 | Котельная выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 1020,2 | 825,5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Котельная №25 | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1862,7 | 1527,7 | Котельная выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 3018,4 | 2475,5 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | БМК №1 | Годовой расход условного топлива (дизельное топливо), т у.т. | 63,5 | 43,6 | Котельная выведена из эксплуатации |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (дизельное топливо), тыс.л/год | 43,3 | 35,383 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Котельная с. Новиково | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 911,2 | 1015,2 | 1015,2 | 678,3 | 678,3 | 678,3 | 678,3 | 678,3 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 1476,5 | 1645,0 | 1645,0 | 1099,1 | 1099,1 | 1099,1 | 1099,1 | 1099,1 |
| 18 | Котельная с. Озерское | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1812,4 | 1667,2 | 1082,6 | Котельная выведена из эксплуатации. |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 2936,9 | 2701,7 | 1754,4 |  |  |  |  |  |
| МУП «Тепло» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Котельная с. Третья Падь, Котельная с. Соловьевка, Котельная с. Дачное | Годовой расход условного топлива (уголь), т у.т. | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 | 1521,1 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 2464,85 | 2464,85 | 2464,85 | 2464,85 | 2464,85 | 2464,85 | 2464,85 | 2464,85 |
| Перспективные источники теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №25 | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 339,1 | 2251,4 | 2251,4 | 2251,4 | 2251,4 | 2251,4 | 2251,4 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 274,6 | 1823,2 | 1823,2 | 1823,2 | 1823,2 | 1823,2 | 1823,2 |
| 23 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 1463,4 | 10696,8 | 10696,8 | 10696,8 | 10696,8 | 10696,8 | 10696,8 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 1185,1 | 8662,4 | 8662,4 | 8662,4 | 8662,4 | 8662,4 | 8662,4 |
| 24 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Озерское | Годовой расход условного топлива (СПГ), т у.т. | - | - | 468,7 | 1329,8 | 1329,8 | 1329,8 | 1329,8 | 1329,8 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (СПГ), тыс.м3/год | - | - | 303,8 | 861,9 | 861,9 | 861,9 | 861,9 | 861,9 |
| 25 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №22 | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 62,1 | 444,9 | 444,9 | 444,9 | 444,9 | 444,9 | 444,9 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 50,3 | 360,3 | 360,3 | 360,3 | 360,3 | 360,3 | 360,3 |
| 26 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №7 | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 77,5 | 577,7 | 577,7 | 577,7 | 577,7 | 577,7 | 577,7 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 62,8 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 | 467,9 |
| 27 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №12 | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 129,4 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 | 542,6 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 104,8 | 439,4 | 439,4 | 439,4 | 439,4 | 439,4 | 439,4 |
| 28 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №21 | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 416,4 | 2846,3 | 2846,3 | 2846,3 | 2846,3 | 2846,3 | 2846,3 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 337,2 | 2305,0 | 2305,0 | 2305,0 | 2305,0 | 2305,0 | 2305,0 |
| 29 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №11 | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | 3527,7 | 7302,5 | 7302,5 | 7302,5 | 7302,5 | 7302,5 | 7302,5 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | 2856,8 | 5913,7 | 5913,7 | 5913,7 | 5913,7 | 5913,7 | 5913,7 |
| 30 | Вторая очередь автоматизированной блочно-модульной газовой котельной №11 | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | Расход топлива включен в данных для АБМК №11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная №6 | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | 296,7 | 1161,0 | 1161,0 | 1161,0 | 1161,0 | 1161,0 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | 240,3 | 940,2 | 940,2 | 940,2 | 940,2 | 940,2 |
| 32 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная ЦРК (вторая очередь, Экополис) | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 33 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Третья Падь | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 34 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Соловьевка (бывшая в/ч) | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 35 | Автоматизированная газовая котельная с. Дачное | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - | - | - | 603,96 | 603,96 | 604,20 |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - | - | - | 491,59 | 491,59 | 491,79 |
| 36 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Лесное | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 38 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная с. Охотское | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
| 37 | Автоматизированная блочно-модульная газовая котельная территория Мальково | Годовой расход условного топлива (природный газ), т у.т. | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
|  |  | Годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | - | - | - | - | - | н/д | н/д | н/д |
| ИТОГО |  | годовой расход условного топлива, т у.т. | 38 734,1 | 38 965,5 | 34 528,9 | 29 650,7 | 28 972,4 | 28 972,4 | 28 972,4 | 28 972,4 |
|  |  | годовой расход натурального топлива (уголь), т/год | 61 430,6 | 53 323,05 | 14 748,15 | 3 563,95 | 2 464,85 | 2 464,85 | 2 464,85 | 2 464,85 |
|  |  | годовой расход натурального топлива (дизельное топливо), тыс. л/год | 43,3 | 35,383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | годовой расход натурального топлива (природный газ), тыс.м3/год | 0 | 4 871,6 | 2 0212,2 | 2 1153,6 | 2 1153,6 | 2 1153,6 | 2 1153,6 | 2 1153,6 |
|  |  | годовой расход натурального топлива (СПГ), т/год | 0 | 0 | 303,8 | 861,9 | 861,9 | 861,9 | 861,9 | 861,9 |

Результаты расчетов по каждому источнику тепловой энергии нормативных запасов топлива

Для Корсаковского муниципального округа нормативы запасов топлива утверждает Министерство жилищно–коммунального хозяйства Сахалинской области. Нормативы, утвержденные в Корсаковском городском округе на настоящий момент утверждены согласно Приказу от 12 августа 2024 года № 1-3.10–696/24 и приведены в таблице ниже.

- Таблица 10.3.1 - Результаты расчётов нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии Корсаковский муниципальный округ (утвержденные нормативы)

| Вид топлива | Норматив общего запаса топлива, тыс. т | в том числе: |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Неснижаемый запас, тыс. т | Эксплуатационный запас, тыс. т |
| ООО «ИКС – Корсаков» |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 15,017 | 0,387 | 14,63 |
| Жидкое топливо | 0,0059 | 0,0001 | 0,0058 |
| Котельная ЦРК |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 5,043 | 0,146 | 4,897 |
| Котельная №11 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 1,493 | 0,03 | 1,463 |
| Котельная №2 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,879 | 0,022 | 0,857 |
| Котельная №3 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,826 | 0,024 | 0,802 |
| Котельная №6 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 1,191 | 0,028 | 1,163 |
| Котельная №7 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,359 | 0,021 | 0,338 |
| Котельная №8 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,323 | 0,016 | 0,307 |
| Котельная №9 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,561 | 0,006 | 0,555 |
| Котельная №12 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,283 | 0,01 | 0,273 |
| Котельная №13 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,849 | 0,003 | 0,846 |
| Котельная №16 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,084 | 0,001 | 0,083 |
| Котельная №19 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,089 | 0,001 | 0,088 |
| Котельная №21 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,545 | 0,016 | 0,529 |
| Котельная №22 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,377 | 0,011 | 0,366 |
| Котельная №25 |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,605 | 0,011 | 0,595 |
| Котельная БМК №1 |  |  |  |
| Жидкое топливо | 0,0059 | 0,0001 | 0,0058 |
| Котельная с. Новиково |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,495 | 0,011 | 0,484 |
| Котельная с. Озерское |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 1,015 | 0,031 | 0,984 |
| МУП «Тепло» |  |  |  |
| Котельная с. Третья Падь |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,826 | 0,024 | 0,802 |
| Котельная с. Соловьевка |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,849 | 0,003 | 0,846 |
| Котельная с. Дачное |  |  |  |
| Твердое топливо (уголь) | 0,377 | 0,011 | 0,366 |

Вид топлива, потребляемый источником тепловой энергии, в том числе с использованием возобновляемых источников энергии и местных видов топлива

На территории Корсаковского муниципального округа функционирует 21 источник тепловой энергии.

В качестве основного топлива на источниках тепловой энергии Корсаковского муниципального округа используется уголь, на БМК №1 в качестве основного вида топлива используется дизельное топливо.

Вид используемого топлива и топливно–энергетические балансы источников тепловой энергии представлены в таблице ниже.

Таблица 10.4.1 - Виды резервного и аварийного топлива источников тепловой энергии Корсаковского муниципального округа

| Источник | Вид топлива | Резервное топливо | Аварийное топливо |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦРК | уголь | нет | нет |
| Котельная №2 | уголь | нет | нет |
| Котельная №3 | уголь | нет | нет |
| Котельная №6 | уголь | нет | нет |
| Котельная №7 | уголь | нет | нет |
| Котельная №8 | уголь | нет | нет |
| Котельная №9 | уголь | нет | нет |
| Котельная №11 | уголь | нет | нет |
| Котельная №12 | уголь | нет | нет |
| Котельная №13 | уголь | нет | нет |
| Котельная №16 | уголь | нет | нет |
| Котельная №19 | уголь | нет | нет |
| Котельная №21 | уголь | нет | нет |
| Котельная №22 | уголь | нет | нет |
| Котельная №25 | уголь | нет | нет |
| БМК №1 | дизельное топливо | нет | нет |
| Котельная с. Новиково | уголь | нет | нет |
| Котельная с. Озерское | уголь | нет | нет |
| Котельная с. Третья Падь | уголь | нет | нет |
| Котельная с. Соловьевка |  |  |  |
| Котельная с. Дачное |  |  |  |

Виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 »Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам»), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемых для производства тепловой энергии источников тепловой энергии Корсаковский муниципальный округ, представлены в таблице ниже.

Таблица 10.5.1 - Виды топлива, их доли и значения низшей теплоты сгорания, используемых для производства тепловой энергии источников тепловой энергии Корсаковского муниципального округа

| Источник | Выработка, Гкал | Вид топлива | Калорийность, ккал/кг | Доля использования топлива в производстве тепловой энергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦРК | 68904,77 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная №2 | 10997,1 | уголь | 4302,3 | 100% |
| Котельная №3 | 9680,7 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная №6 | 15524,2 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная №7 | 4702,7 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная №8 | 5319,6 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная №9 | 6090,9 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная №11 | 20885,8 | уголь | 4340,8 | 100% |
| Котельная №12 | 3703,1 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная №13 | 13040,6 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная №16 | 1923,6 | уголь | 4344,8 | 100% |
| Котельная №19 | 631,1 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная №21 | 8520,2 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная №22 | 2888,5 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная №25 | 7259,9 | уголь | 4319,8 | 100% |
| БМК №1 | 292,8 | дизельное топливо | 10260,2 | 100% |
| Котельная с. Новиково | 5698,0 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная с. Озерское | 8616,6 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная с. Третья Падь | 7097,236 | уголь | 4319,8 | 100% |
| Котельная с. Соловьевка |  |  |  |  |
| Котельная с. Дачное |  |  |  |  |
| Итого: | 201 777,406 | - | - | - |

Преобладающий в городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем городском округе

В качестве преобладающего вида топлива используется уголь, который задействован в 20 котельных, что составляет 99,9% от общего потребления топлива в МО Корсаковский муниципальный округ.

На БМК №1 в качестве основного топлива используется дизельное топливо, на долю которого приходится менее 0,1% от общего потребления в МО Корсаковский муниципальный округ.

Приоритетное направление развития топливного баланса муниципального округа

Приоритетным направлением развития топливного баланса является использование природного газа после строительства новых автоматизированных блочно-модульных котельных, работающих на газовом топливе.

Описание изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии

Изменений в перспективных топливных балансах за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в том числе с учетом введенных в эксплуатацию построенных и реконструированных источников тепловой энергии, не выявлено.

Согласование перспективных топливных балансов с программой газификации муниципального округа в случае использования в планируемом периоде природного газа в качестве основного вида топлива

Информация о согласовании перспективных топливных балансов с программой газификации муниципального округа отсутствует.