Приложение 2

к обосновывающим материалам актуализации схемы теплоснабжения

Корсаковского муниципального округа на 2025 год

Таблица 2.1 – Помесячный тепловой баланс ООО «ИКС-Корсаков» на 2023 год.

(Расчет от среднемесячной температуры воздуха в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНИП 23-01-99 Строительная климатология»)

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование параметра | Ед. измер | янв. | фев. | мар. | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦРК | Выработка | Гкал | 12 520,1 | 12 733,5 | 10 078,0 | 8 007,0 | 6 067,7 | 2 972,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 926,6 | 6 496,9 | 9 198,3 | 70 000,1 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 404,4 | 411,3 | 325,6 | 258,7 | 196,0 | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 62,2 | 209,9 | 297,1 | 2 261,2 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 12 115,6 | 12 322,2 | 9 752,4 | 7 748,3 | 5 871,7 | 2 876,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 864,4 | 6 287,0 | 8 901,2 | 67 738,9 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 2 144,6 | 1 835,8 | 1 054,8 | 109,4 | -246,9 | -98,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -362,2 | 157,7 | 1 308,7 | 5 903,7 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 17,7% | 14,9% | 10,8% | 1,4% | -4,2% | -3,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -19,4% | 2,5% | 14,7% | 8,7% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 9 971,1 | 10 486,4 | 8 697,6 | 7 638,9 | 6 118,6 | 2 974,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 226,6 | 6 129,4 | 7 592,5 | 61 835,2 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 9 971,1 | 10 486,4 | 8 697,6 | 7 638,9 | 6 118,6 | 2 974,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 226,6 | 6 129,4 | 7 592,5 | 61 835,2 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №2 | Выработка | Гкал | 1 755,5 | 2 018,3 | 1 592,8 | 1 238,8 | 911,1 | 353,6 | 17,0 | 17,0 | 16,4 | 313,8 | 989,9 | 1 512,1 | 10 736,3 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 92,3 | 106,1 | 83,7 | 65,1 | 47,9 | 18,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 16,5 | 52,0 | 79,5 | 564,4 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 663,2 | 1 912,2 | 1 509,0 | 1 173,7 | 863,2 | 335,0 | 16,1 | 16,1 | 15,6 | 297,3 | 937,9 | 1 432,6 | 10 171,9 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 302,4 | 300,9 | 253,5 | 135,0 | 45,3 | 6,9 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | -16,2 | 90,2 | 222,5 | 1 347,0 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 18,2% | 15,7% | 16,8% | 11,5% | 5,2% | 2,1% | 15,0% | 15,0% | 12,0% | -5,5% | 9,6% | 15,5% | 13,2% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 360,8 | 1 611,3 | 1 255,6 | 1 038,7 | 817,9 | 328,1 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 313,6 | 847,7 | 1 210,1 | 8 824,9 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 347,1 | 1 597,6 | 1 241,9 | 1 025,0 | 804,2 | 314,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 299,9 | 834,0 | 1 196,4 | 8 660,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 164,4 |
| Котельная №3 | Выработка | Гкал | 1 920,5 | 2 039,5 | 1 661,7 | 1 299,4 | 992,3 | 369,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,4 | 1 056,1 | 1 567,9 | 11 267,3 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 72,4 | 76,9 | 62,6 | 49,0 | 37,4 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,6 | 39,8 | 59,1 | 424,7 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 848,1 | 1 962,6 | 1 599,1 | 1 250,4 | 954,9 | 355,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,9 | 1 016,3 | 1 508,8 | 10 842,5 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 539,0 | 512,4 | 428,0 | 262,6 | 134,8 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,1 | 178,7 | 352,1 | 2 403,0 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 29,2% | 26,1% | 26,8% | 21,0% | 14,1% | -0,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,9% | 17,6% | 23,3% | 22,2% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 309,1 | 1 450,2 | 1 171,0 | 987,8 | 820,1 | 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,9 | 837,6 | 1 156,7 | 8 439,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 309,1 | 1 450,2 | 1 171,0 | 987,8 | 820,1 | 357,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 349,9 | 837,6 | 1 156,7 | 8 439,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №6 | Выработка | Гкал | 2 868,7 | 2 838,9 | 2 232,2 | 1 919,8 | 1 712,1 | 788,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 589,3 | 1 562,8 | 2 282,9 | 16 794,9 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 86,9 | 86,0 | 67,6 | 58,1 | 51,9 | 23,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,9 | 47,3 | 69,1 | 508,6 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 2 781,8 | 2 752,9 | 2 164,6 | 1 861,7 | 1 660,3 | 764,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 571,4 | 1 515,5 | 2 213,8 | 16 286,2 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 607,9 | 493,6 | 199,3 | 113,8 | 107,7 | 7,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -147,4 | 58,5 | 273,0 | 1 713,9 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 21,9% | 17,9% | 9,2% | 6,1% | 6,5% | 1,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -25,8% | 3,9% | 12,3% | 10,5% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 2 173,9 | 2 259,3 | 1 965,3 | 1 747,9 | 1 552,6 | 756,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 718,8 | 1 457,0 | 1 940,8 | 14 572,3 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 2 173,9 | 2 259,3 | 1 965,3 | 1 747,9 | 1 552,6 | 756,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 718,8 | 1 457,0 | 1 940,8 | 14 572,3 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №7 | Выработка | Гкал | 735,4 | 757,7 | 607,1 | 449,3 | 369,3 | 161,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,3 | 382,9 | 599,2 | 4 211,3 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 36,8 | 37,9 | 30,4 | 22,5 | 18,5 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 19,2 | 30,0 | 210,7 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 698,6 | 719,8 | 576,7 | 426,9 | 350,8 | 153,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,8 | 363,7 | 569,2 | 4 000,6 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 192,1 | 175,5 | 128,9 | 58,4 | 22,0 | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -19,3 | 45,7 | 103,6 | 732,4 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 27,5% | 24,4% | 22,4% | 13,7% | 6,3% | 16,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -13,6% | 12,6% | 18,2% | 18,3% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 506,5 | 544,3 | 447,8 | 368,4 | 328,9 | 127,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,1 | 318,0 | 465,6 | 3 268,2 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 506,5 | 544,3 | 447,8 | 368,4 | 328,9 | 127,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 161,1 | 318,0 | 465,6 | 3 268,2 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №8 | Выработка | Гкал | 903,1 | 841,4 | 771,7 | 538,5 | 461,9 | 266,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 195,4 | 512,7 | 702,2 | 5 193,6 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 39,8 | 37,1 | 34,0 | 23,8 | 20,4 | 11,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,6 | 22,6 | 31,0 | 229,1 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 863,3 | 804,2 | 737,7 | 514,7 | 441,5 | 254,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 186,8 | 490,1 | 671,3 | 4 964,5 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 245,6 | 219,8 | 248,5 | 167,7 | 124,4 | 63,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 162,1 | 225,2 | 1 487,4 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 28,5% | 27,3% | 33,7% | 32,6% | 28,2% | 25,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16,3% | 33,1% | 33,6% | 30,0% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 617,7 | 584,5 | 489,2 | 347,0 | 317,2 | 191,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,3 | 328,0 | 446,0 | 3 477,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 617,7 | 584,5 | 489,2 | 347,0 | 317,2 | 191,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,3 | 328,0 | 446,0 | 3 477,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №9 | Выработка | Гкал | 1 642,2 | 1 484,2 | 1 268,1 | 947,9 | 954,6 | 599,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 569,4 | 1 069,1 | 1 478,4 | 10 013,4 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 53,2 | 48,1 | 41,1 | 30,7 | 30,9 | 19,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,5 | 34,6 | 47,9 | 324,4 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 589,0 | 1 436,1 | 1 227,0 | 917,2 | 923,7 | 580,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 551,0 | 1 034,5 | 1 430,5 | 9 689,1 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 550,2 | 432,1 | 198,1 | 121,2 | 156,3 | 200,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 425,7 | 551,9 | 742,9 | 3 378,2 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 34,6% | 30,1% | 16,1% | 13,2% | 16,9% | 34,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 77,3% | 53,4% | 51,9% | 34,9% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 038,8 | 1 004,0 | 1 028,9 | 796,1 | 767,4 | 380,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,3 | 482,6 | 687,6 | 6 310,9 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 038,8 | 1 004,0 | 1 028,9 | 796,1 | 767,4 | 380,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 125,3 | 482,6 | 687,6 | 6 310,9 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №11 | Выработка | Гкал | 3 762,7 | 3 916,3 | 2 618,1 | 2 283,7 | 2 307,2 | 954,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 692,3 | 2 085,5 | 2 877,8 | 21 497,8 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 127,7 | 132,9 | 88,9 | 77,5 | 78,3 | 32,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,5 | 70,8 | 97,7 | 729,6 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,4% | 3,4% | 3,4% | 3,4% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 3 635,0 | 3 783,4 | 2 529,3 | 2 206,2 | 2 228,9 | 921,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 668,8 | 2 014,7 | 2 780,2 | 20 768,2 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 898,0 | 824,5 | 418,7 | 329,0 | 378,5 | 250,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -259,6 | -122,7 | 142,3 | 2 859,5 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 24,7% | 21,8% | 16,6% | 14,9% | 17,0% | 27,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -38,8% | -6,1% | 5,1% | 13,8% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 2 737,0 | 2 958,9 | 2 110,6 | 1 877,2 | 1 850,4 | 670,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,4 | 2 137,5 | 2 637,9 | 17 908,7 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 2 737,0 | 2 958,9 | 2 110,6 | 1 877,2 | 1 850,4 | 670,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 928,4 | 2 137,5 | 2 637,9 | 17 908,7 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №12 | Выработка | Гкал | 631,3 | 598,0 | 527,5 | 406,2 | 343,9 | 134,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 230,7 | 379,2 | 534,1 | 3 785,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 39,7 | 37,6 | 33,2 | 25,5 | 21,6 | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,5 | 23,8 | 33,6 | 237,9 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 591,6 | 560,4 | 494,4 | 380,7 | 322,3 | 125,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 216,2 | 355,3 | 500,6 | 3 547,1 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 132,0 | 90,5 | 60,3 | -13,3 | -50,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -93,1 | -9,7 | 76,3 | 193,1 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 22,3% | 16,1% | 12,2% | -3,5% | -15,6% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -43,1% | -2,7% | 15,3% | 5,4% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 459,6 | 469,9 | 434,1 | 393,9 | 372,6 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,2 | 365,0 | 424,3 | 3 354,1 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 459,6 | 469,9 | 434,1 | 393,9 | 372,6 | 125,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 309,2 | 365,0 | 424,3 | 3 354,1 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №13 | Выработка | Гкал | 2 265,6 | 2 438,3 | 1 948,0 | 1 470,4 | 1 220,7 | 469,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,9 | 1 250,7 | 1 833,2 | 13 209,8 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 112,7 | 121,3 | 96,9 | 73,2 | 60,7 | 23,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,6 | 62,2 | 91,2 | 657,3 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 2 152,9 | 2 316,9 | 1 851,1 | 1 397,2 | 1 159,9 | 445,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 298,3 | 1 188,4 | 1 742,0 | 12 552,5 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 293,6 | 285,2 | 232,9 | 105,9 | 17,2 | -31,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,0 | 97,2 | 231,8 | 1 183,7 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 13,6% | 12,3% | 12,6% | 7,6% | 1,5% | -7,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -16,1% | 8,2% | 13,3% | 9,4% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 859,3 | 2 031,7 | 1 618,2 | 1 291,4 | 1 142,7 | 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,4 | 1 091,3 | 1 510,2 | 11 368,8 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 859,3 | 2 031,7 | 1 618,2 | 1 291,4 | 1 142,7 | 477,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 346,4 | 1 091,3 | 1 510,2 | 11 368,8 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16 | Выработка | Гкал | 258,8 | 437,1 | 318,7 | 206,6 | 145,6 | 122,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,9 | 133,7 | 231,5 | 1 892,7 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 18,9 | 31,9 | 23,3 | 15,1 | 10,6 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,8 | 9,8 | 16,9 | 138,1 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 7,3% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 239,9 | 405,2 | 295,4 | 191,5 | 134,9 | 113,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,1 | 123,9 | 214,6 | 1 754,6 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 36,4 | 58,6 | 24,9 | 17,1 | 19,8 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | 10,1 | 20,7 | 222,2 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 15,2% | 14,5% | 8,4% | 8,9% | 14,7% | 24,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17,8% | 8,2% | 9,6% | 12,7% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 203,5 | 346,6 | 270,6 | 174,5 | 115,1 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 113,8 | 193,9 | 1 532,4 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 203,5 | 346,6 | 270,6 | 174,5 | 115,1 | 85,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 28,9 | 113,8 | 193,9 | 1 532,4 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №19 | Выработка | Гкал | 119,2 | 107,5 | 109,9 | 79,8 | 55,3 | 14,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 86,2 | 114,2 | 730,9 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 2,3 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 3,6 | 4,8 | 30,8 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 114,2 | 103,0 | 105,3 | 76,5 | 52,9 | 13,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 82,5 | 109,4 | 700,1 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 60,6 | 23,5 | 43,2 | 16,5 | -7,7 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,9 | 28,9 | 55,7 | 215,4 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 53,1% | 22,8% | 41,0% | 21,5% | -14,5% | 4,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -13,8% | 35,0% | 51,0% | 30,8% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 53,6 | 79,5 | 62,1 | 60,0 | 60,6 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 53,6 | 53,6 | 484,7 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 53,6 | 79,5 | 62,1 | 60,0 | 60,6 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 53,6 | 53,6 | 484,7 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №21 | Выработка | Гкал | 1 428,6 | 1 551,0 | 1 189,8 | 901,2 | 784,6 | 335,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 160,3 | 726,1 | 1 211,5 | 8 288,4 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 44,9 | 48,7 | 37,4 | 28,3 | 24,6 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 22,8 | 38,0 | 260,2 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 383,8 | 1 502,3 | 1 152,5 | 872,9 | 760,0 | 324,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,2 | 703,3 | 1 173,5 | 8 028,2 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 176,3 | 179,1 | 116,0 | 75,3 | 63,9 | 32,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,4 | 62,0 | 125,0 | 838,7 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 12,7% | 11,9% | 10,0% | 8,6% | 8,4% | 10,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,4% | 8,8% | 10,7% | 10,5% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 207,5 | 1 323,2 | 1 036,4 | 797,7 | 696,1 | 291,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,9 | 641,4 | 1 048,5 | 7 189,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 207,5 | 1 323,2 | 1 036,4 | 797,7 | 696,1 | 291,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 146,9 | 641,4 | 1 048,5 | 7 189,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №22 | Выработка | Гкал | 563,8 | 531,4 | 401,2 | 298,2 | 269,9 | 129,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 178,7 | 281,4 | 453,2 | 3 107,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 20,3 | 19,1 | 14,4 | 10,7 | 9,7 | 4,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,4 | 10,1 | 16,3 | 111,7 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 543,5 | 512,3 | 386,7 | 287,5 | 260,2 | 124,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 172,3 | 271,2 | 436,9 | 2 995,3 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 199,4 | 156,8 | 61,6 | -6,9 | -12,9 | 27,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,9 | -3,4 | 99,0 | 472,4 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 36,7% | 30,6% | 15,9% | -2,4% | -5,0% | 22,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -28,4% | -1,3% | 22,7% | 15,8% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 344,1 | 355,5 | 325,2 | 294,4 | 273,1 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,2 | 274,7 | 337,9 | 2 522,9 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 344,1 | 355,5 | 325,2 | 294,4 | 273,1 | 96,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221,2 | 274,7 | 337,9 | 2 522,9 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №25 | Выработка | Гкал | 1 285,6 | 1 418,4 | 943,8 | 739,3 | 743,6 | 339,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 131,2 | 563,1 | 944,6 | 7 108,7 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 131,0 | 144,6 | 96,2 | 75,4 | 75,8 | 34,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,4 | 57,4 | 96,3 | 724,5 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 154,6 | 1 273,8 | 847,6 | 663,9 | 667,8 | 304,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 117,8 | 505,7 | 848,4 | 6 384,2 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 465,5 | 492,8 | 197,9 | 127,1 | 172,3 | 123,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,5 | 95,0 | 228,3 | 1 937,7 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 40,3% | 38,7% | 23,4% | 19,1% | 25,8% | 40,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 30,1% | 18,8% | 26,9% | 30,4% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 689,1 | 781,0 | 649,8 | 536,9 | 495,5 | 181,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,4 | 410,7 | 620,0 | 4 446,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 689,1 | 781,0 | 649,8 | 536,9 | 495,5 | 181,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,4 | 410,7 | 620,0 | 4 446,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная с. Новиково | Выработка | Гкал | 1 018,7 | 928,0 | 949,5 | 674,9 | 442,5 | 111,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,6 | 721,9 | 1 003,2 | 6 176,3 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 46,3 | 42,2 | 43,2 | 30,7 | 20,1 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 32,8 | 45,6 | 280,7 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 972,4 | 885,9 | 906,4 | 644,2 | 422,4 | 106,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,8 | 689,1 | 957,6 | 5 895,7 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 328,1 | 243,8 | 276,5 | 21,9 | -191,5 | -39,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -274,8 | 76,4 | 319,7 | 761,2 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 33,7% | 27,5% | 30,5% | 3,4% | -45,3% | -36,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -88,1% | 11,1% | 33,4% | 12,9% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 644,3 | 642,1 | 629,9 | 622,3 | 613,9 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,5 | 612,7 | 637,9 | 5 134,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 644,3 | 642,1 | 629,9 | 622,3 | 613,9 | 145,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 586,5 | 612,7 | 637,9 | 5 134,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная с. Озерское | Выработка | Гкал | 1 771,9 | 1 863,0 | 1 303,5 | 959,3 | 786,4 | 332,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 325,0 | 868,1 | 1 176,5 | 9 386,5 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 41,0 | 43,2 | 30,2 | 22,2 | 18,2 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,5 | 20,1 | 27,3 | 217,4 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 730,9 | 1 819,8 | 1 273,4 | 937,1 | 768,2 | 325,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 317,4 | 848,0 | 1 149,2 | 9 169,1 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 571,8 | 532,4 | 183,8 | -13,0 | -69,1 | 48,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -116,0 | -1,7 | 223,4 | 1 359,9 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 33,0% | 29,3% | 14,4% | -1,4% | -9,0% | 14,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -36,5% | -0,2% | 19,4% | 14,8% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 159,1 | 1 287,4 | 1 089,6 | 950,0 | 837,3 | 276,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,4 | 849,7 | 925,9 | 7 809,3 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 159,1 | 1 287,4 | 1 089,6 | 950,0 | 837,3 | 276,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 433,4 | 849,7 | 925,9 | 7 809,3 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого ООО «ИКС Корсаков» | Выработка | Гкал | 35 491,3 | 36 538,0 | 28 553,0 | 22 451,0 | 18 594,0 | 8 464,2 | 17,0 | 17,0 | 16,4 | 6 560,2 | 19 196,6 | 27 763,2 | 203 662,5 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 1 373,5 | 1 429,4 | 1 113,3 | 869,8 | 725,1 | 327,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 250,2 | 739,0 | 1 081,4 | 7 912,2 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 3,9% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 3,8% | 3,9% | 3,9% | 3,9% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 34 117,9 | 35 108,8 | 27 440,0 | 21 581,0 | 17 869,0 | 8 136,3 | 16,1 | 16,1 | 15,6 | 6 310,0 | 18 457,6 | 26 681,7 | 195 750,4 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 7 747,0 | 6 857,6 | 4 125,1 | 1 622,0 | 655,8 | 644,8 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | -900,0 | 1 471,9 | 4 754,5 | 26 985,3 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 13,2% | 11,6% | 9,6% | 6,9% | 5,7% | 7,9% | 15,0% | 15,0% | 12,0% | -3,9% | 7,0% | 11,0% | 9,4% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 26 370,9 | 28 251,2 | 23 315,0 | 19 959,0 | 17 213,0 | 7 491,5 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 7 210,0 | 16 985,7 | 21 927,3 | 168 765,1 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 26 357,2 | 28 237,5 | 23 301,3 | 19 945,3 | 17 199,3 | 7 477,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 196,3 | 16 972,0 | 21 913,6 | 168 600,7 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 164,4 |

Таблица 2.2 – Помесячный тепловой баланс ООО «ИКС-Корсаков» на 2023 год

(Расчет от среднемесячной температуры воздуха в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНИП 23-01-99 Строительная климатология»)

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование параметра | Ед. измер | янв. | фев. | мар. | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | 2023 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦРК | Выработка | Гкал | 12 868,4 | 13 115,9 | 10 873,2 | 8 499,7 | 6 778,4 | 1 456,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 991,4 | 6 183,7 | 8 357,4 | 70 124,6 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 415,7 | 423,7 | 351,2 | 274,6 | 219,0 | 47,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 64,3 | 199,8 | 58,5 | 2 053,8 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,2% | 3,2% | 0,7% | 2,9% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 12 452,7 | 12 692,2 | 10 521,9 | 8 225,1 | 6 559,5 | 1 409,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 927,0 | 5 984,0 | 8 298,9 | 68 070,8 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 2 181,7 | 1 876,5 | 1 118,7 | 139,4 | -187,2 | -486,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -355,8 | 138,9 | 1 253,9 | 5 680,1 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 17,5% | 14,8% | 10,6% | 1,7% | -2,9% | -34,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -18,5% | 2,3% | 15,1% | 8,3% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 10 271,1 | 10 815,7 | 9 403,2 | 8 085,7 | 6 746,6 | 1 895,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 282,8 | 5 845,1 | 7 045,0 | 62 390,8 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 10 271,1 | 10 815,7 | 9 403,2 | 8 085,7 | 6 746,6 | 1 895,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 282,8 | 5 845,1 | 7 045,0 | 62 390,8 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №2 | Выработка | Гкал | 2 211,0 | 2 469,7 | 1 808,4 | 1 316,9 | 1 019,6 | 181,9 | 17,0 | 17,0 | 16,4 | 326,5 | 689,5 | 760,6 | 10 834,5 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 116,2 | 129,8 | 95,1 | 69,2 | 53,6 | 9,6 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 17,2 | 36,2 | 40,0 | 569,6 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 2 094,7 | 2 339,9 | 1 713,4 | 1 247,6 | 966,0 | 172,3 | 16,1 | 16,1 | 15,6 | 309,3 | 653,2 | 720,6 | 10 264,9 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 691,9 | 675,2 | 350,6 | 145,3 | 59,6 | -38,3 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | -14,8 | 111,6 | 210,0 | 2 197,9 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 33,0% | 28,9% | 20,5% | 11,6% | 6,2% | -22,2% | 15,0% | 15,0% | 12,0% | -4,8% | 17,1% | 29,1% | 21,4% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 402,9 | 1 664,6 | 1 362,8 | 1 102,3 | 906,4 | 210,6 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 324,1 | 541,6 | 510,6 | 8 067,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 389,2 | 1 650,9 | 1 349,1 | 1 088,6 | 892,7 | 196,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 310,4 | 527,9 | 496,9 | 7 902,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 164,4 |
| Котельная №3 | Выработка | Гкал | 2 139,8 | 2 245,4 | 1 792,2 | 1 378,1 | 1 107,8 | 180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 374,9 | 1 058,1 | 1 565,8 | 11 842,8 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 81,0 | 85,0 | 67,9 | 52,2 | 41,9 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,2 | 40,1 | 59,3 | 448,4 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 2 058,7 | 2 160,4 | 1 724,3 | 1 325,9 | 1 065,9 | 173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,7 | 1 018,0 | 1 506,5 | 11 394,5 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 710,6 | 664,3 | 458,1 | 281,0 | 161,7 | -67,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 240,2 | 464,6 | 2 912,9 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 34,5% | 30,7% | 26,6% | 21,2% | 15,2% | -38,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 23,6% | 30,8% | 25,6% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 348,1 | 1 496,1 | 1 266,2 | 1 044,9 | 904,2 | 241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,9 | 777,9 | 1 041,9 | 8 481,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 348,1 | 1 496,1 | 1 266,2 | 1 044,9 | 904,2 | 241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,9 | 777,9 | 1 041,9 | 8 481,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №6 | Выработка | Гкал | 2 934,8 | 2 911,3 | 2 380,9 | 2 021,1 | 1 889,4 | 384,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 384,4 | 1 203,1 | 1 159,4 | 15 269,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 88,9 | 88,2 | 72,1 | 61,2 | 57,2 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,6 | 36,4 | 35,1 | 462,4 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 2 846,0 | 2 823,1 | 2 308,8 | 1 959,9 | 1 832,2 | 373,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 372,7 | 1 166,6 | 1 124,3 | 14 806,6 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 617,5 | 503,4 | 210,5 | 129,2 | 150,7 | -169,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -358,5 | -292,2 | 76,7 | 867,9 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 21,7% | 17,8% | 9,1% | 6,6% | 8,2% | -45,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -96,2% | -25,0% | 6,8% | 5,9% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 2 228,5 | 2 319,7 | 2 098,2 | 1 830,7 | 1 681,5 | 542,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 731,2 | 1 458,8 | 1 047,6 | 13 938,7 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 2 228,5 | 2 319,7 | 2 098,2 | 1 830,7 | 1 681,5 | 542,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 731,2 | 1 458,8 | 1 047,6 | 13 938,7 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №7 | Выработка | Гкал | 755,6 | 780,4 | 654,8 | 476,3 | 412,9 | 78,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 155,7 | 387,3 | 554,8 | 4 256,8 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 37,8 | 39,0 | 32,8 | 23,8 | 20,7 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 19,4 | 3,9 | 189,1 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 5,0% | 0,7% | 4,4% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 717,8 | 741,4 | 622,0 | 452,5 | 392,3 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,9 | 368,0 | 550,9 | 4 067,7 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 196,2 | 179,9 | 137,8 | 63,0 | 29,0 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,1 | 46,4 | 101,0 | 730,2 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 27,3% | 24,3% | 22,2% | 13,9% | 7,4% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -12,2% | 12,6% | 18,3% | 18,0% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 521,6 | 561,5 | 484,2 | 389,5 | 363,3 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 321,5 | 449,9 | 3 337,4 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 521,6 | 561,5 | 484,2 | 389,5 | 363,3 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 321,5 | 449,9 | 3 337,4 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №8 | Выработка | Гкал | 925,9 | 863,7 | 824,7 | 564,4 | 506,4 | 130,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 199,9 | 522,7 | 0,0 | 4 538,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 40,8 | 38,1 | 36,4 | 24,9 | 22,3 | 5,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,8 | 23,1 | 0,0 | 200,2 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,4% | 4,4% | 0,0% | 4,4% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 885,0 | 825,6 | 788,3 | 539,5 | 484,1 | 124,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 191,1 | 499,6 | 0,0 | 4 337,8 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 250,0 | 224,3 | 263,6 | 176,9 | 141,5 | -5,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32,3 | 165,5 | 0,0 | 1 248,3 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 28,3% | 27,2% | 33,4% | 32,8% | 29,2% | -4,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16,9% | 33,1% | 0,0% | 28,8% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 635,0 | 601,3 | 524,7 | 362,6 | 342,6 | 130,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,8 | 334,1 | 0,0 | 3 089,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 635,0 | 601,3 | 524,7 | 362,6 | 342,6 | 130,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 158,8 | 334,1 | 0,0 | 3 089,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №9 | Выработка | Гкал | 1 307,7 | 1 154,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 462,2 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 42,4 | 37,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 79,8 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,2% | 3,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,2% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 265,3 | 1 117,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 382,4 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 512,1 | 397,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 909,8 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 40,5% | 35,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 38,2% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 753,2 | 719,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 472,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 753,2 | 719,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 472,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №11 | Выработка | Гкал | 3 944,3 | 4 115,1 | 4 152,9 | 3 263,9 | 3 298,6 | 661,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 600,6 | 3 290,3 | 7 437,8 | 31 764,8 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 207,2 | 216,2 | 29,1 | 22,8 | 23,1 | 4,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,2 | 23,0 | 52,1 | 589,3 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 5,3% | 5,3% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,9% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 3 737,1 | 3 898,9 | 4 123,8 | 3 241,1 | 3 275,5 | 656,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 589,4 | 3 267,3 | 7 385,8 | 31 175,5 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 889,7 | 817,8 | 641,1 | 416,5 | 457,4 | -71,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 367,8 | 718,6 | 1 383,3 | 5 620,6 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 23,8% | 21,0% | 15,5% | 12,8% | 14,0% | -10,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 23,1% | 22,0% | 18,7% | 18,0% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 2 847,4 | 3 081,1 | 3 482,7 | 2 824,6 | 2 818,2 | 728,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 221,5 | 2 548,7 | 6 002,5 | 25 554,9 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 2 847,4 | 3 081,1 | 3 482,7 | 2 824,6 | 2 818,2 | 728,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 221,5 | 2 548,7 | 6 002,5 | 25 554,9 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №12 | Выработка | Гкал | 639,5 | 606,9 | 547,0 | 417,7 | 363,3 | 64,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 234,1 | 360,3 | 501,4 | 3 734,5 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 40,5 | 38,5 | 34,7 | 26,5 | 23,0 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,8 | 2,5 | 3,5 | 188,1 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 6,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 6,3% | 0,7% | 0,7% | 5,0% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 599,0 | 568,5 | 512,4 | 391,3 | 340,3 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,2 | 357,8 | 497,8 | 3 546,5 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 132,9 | 91,4 | 62,7 | -11,1 | -45,4 | -47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -92,1 | -9,2 | 76,0 | 157,8 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 22,2% | 16,1% | 12,2% | -2,8% | -13,3% | -78,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -42,0% | -2,6% | 15,3% | 4,4% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 466,0 | 477,0 | 449,6 | 402,4 | 385,7 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,4 | 367,0 | 421,9 | 3 388,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 466,0 | 477,0 | 449,6 | 402,4 | 385,7 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,4 | 367,0 | 421,9 | 3 388,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №13 | Выработка | Гкал | 2 337,9 | 2 521,2 | 2 123,3 | 1 570,7 | 1 382,1 | 230,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,6 | 1 264,4 | 0,0 | 11 759,8 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 116,6 | 125,8 | 105,9 | 78,4 | 69,0 | 11,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16,4 | 63,1 | 0,0 | 586,7 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 5,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,0% | 5,0% | 0,0% | 5,0% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 2 221,3 | 2 395,4 | 2 017,4 | 1 492,3 | 1 313,1 | 219,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,2 | 1 201,3 | 0,0 | 11 173,1 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 300,8 | 293,7 | 252,7 | 116,5 | 31,4 | -63,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -46,8 | 98,6 | 0,0 | 983,3 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 13,5% | 12,3% | 12,5% | 7,8% | 2,4% | -29,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -14,9% | 8,2% | 0,0% | 8,8% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 920,5 | 2 101,7 | 1 764,7 | 1 375,8 | 1 281,7 | 282,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 1 102,7 | 0,0 | 10 189,7 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 920,5 | 2 101,7 | 1 764,7 | 1 375,8 | 1 281,7 | 282,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,0 | 1 102,7 | 0,0 | 10 189,7 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16 | Выработка | Гкал | 205,5 | 391,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 597,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 15,0 | 28,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43,6 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 7,3% | 7,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 7,3% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 190,5 | 362,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 553,4 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 28,9 | 52,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 81,4 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 15,2% | 14,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 14,7% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 161,6 | 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 161,6 | 310,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 472,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №19 | Выработка | Гкал | 119,2 | 107,5 | 109,9 | 79,8 | 55,3 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,4 | 86,2 | 0,0 | 609,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 5,0 | 4,5 | 4,6 | 3,4 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 | 3,6 | 0,0 | 25,7 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,2% | 4,2% | 0,0% | 4,2% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 114,2 | 103,0 | 105,3 | 76,5 | 52,9 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42,5 | 82,5 | 0,0 | 583,4 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 60,6 | 23,5 | 43,2 | 16,5 | -7,7 | -6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -5,9 | 28,9 | 0,0 | 152,3 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 53,1% | 22,8% | 41,0% | 21,5% | -14,5% | -105,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -13,8% | 35,0% | 0,0% | 26,1% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 53,6 | 79,5 | 62,1 | 60,0 | 60,6 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 53,6 | 0,0 | 431,1 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 53,6 | 79,5 | 62,1 | 60,0 | 60,6 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 48,4 | 53,6 | 0,0 | 431,1 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №21 | Выработка | Гкал | 1 479,9 | 1 609,0 | 1 309,8 | 969,4 | 898,2 | 165,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 171,4 | 740,5 | 2 826,8 | 10 170,4 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 46,5 | 50,5 | 41,1 | 30,4 | 28,2 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,4 | 23,2 | 19,8 | 250,4 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 3,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,1% | 3,1% | 0,7% | 2,5% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 433,4 | 1 558,5 | 1 268,6 | 939,0 | 870,0 | 160,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 717,2 | 2 807,0 | 9 920,0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 181,9 | 185,4 | 127,0 | 81,1 | 74,0 | 13,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,4 | 63,2 | 314,3 | 1 049,8 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 12,7% | 11,9% | 10,0% | 8,6% | 8,5% | 8,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,7% | 8,8% | 11,2% | 10,6% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 251,5 | 1 373,1 | 1 141,6 | 857,9 | 796,0 | 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 654,0 | 2 492,7 | 8 870,3 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 251,5 | 1 373,1 | 1 141,6 | 857,9 | 796,0 | 146,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 156,6 | 654,0 | 2 492,7 | 8 870,3 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №22 | Выработка | Гкал | 571,4 | 539,8 | 416,4 | 307,2 | 286,7 | 62,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 181,6 | 283,3 | 437,6 | 3 086,1 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 20,7 | 19,6 | 15,1 | 11,1 | 10,4 | 2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 10,3 | 3,1 | 99,2 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 3,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,6% | 3,6% | 0,7% | 3,2% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 550,6 | 520,2 | 401,3 | 296,0 | 276,3 | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 273,0 | 434,6 | 2 986,9 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 201,2 | 158,7 | 63,7 | -5,6 | -8,6 | -19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,0 | -3,2 | 98,7 | 437,7 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 36,5% | 30,5% | 15,9% | -1,9% | -3,1% | -31,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -27,4% | -1,2% | 22,7% | 14,7% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 349,5 | 361,5 | 337,7 | 301,6 | 284,9 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,0 | 276,2 | 335,9 | 2 549,2 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 349,5 | 361,5 | 337,7 | 301,6 | 284,9 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,0 | 276,2 | 335,9 | 2 549,2 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №25 | Выработка | Гкал | 1 333,1 | 1 472,6 | 1 041,5 | 796,6 | 853,5 | 167,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 141,2 | 574,5 | 2 305,5 | 8 685,9 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 135,9 | 150,1 | 106,1 | 81,2 | 87,0 | 17,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14,4 | 58,6 | 16,1 | 666,4 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 10,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,2% | 10,2% | 0,7% | 7,7% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 197,2 | 1 322,6 | 935,4 | 715,4 | 766,5 | 150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 126,8 | 516,0 | 2 289,3 | 8 019,5 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 482,6 | 511,6 | 218,4 | 136,9 | 197,8 | 60,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 38,2 | 96,9 | 753,2 | 2 496,6 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 40,3% | 38,7% | 23,3% | 19,1% | 25,8% | 40,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 30,1% | 18,8% | 32,9% | 31,1% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 714,6 | 810,9 | 717,0 | 578,5 | 568,7 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | 419,0 | 1 536,1 | 5 522,9 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 714,6 | 810,9 | 717,0 | 578,5 | 568,7 | 89,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 88,6 | 419,0 | 1 536,1 | 5 522,9 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМК №1 | Выработка | Гкал | 40,0 | 36,3 | 32,7 | 31,9 | 27,4 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,3 | 30,9 | 0,0 | 219,9 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,6 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,3% | 0,3% | 0,0% | 0,3% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 39,9 | 36,2 | 32,7 | 31,8 | 27,3 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,2 | 30,8 | 0,0 | 219,3 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 3,5 | 0,5 | -1,4 | -5,1 | -7,3 | -4,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -11,8 | -4,9 | 0,0 | -30,8 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 8,9% | 1,4% | -4,4% | -16,1% | -26,9% | -80,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -77,5% | -15,8% | 0,0% | -14,1% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 36,4 | 35,7 | 34,1 | 36,9 | 34,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,1 | 35,6 | 0,0 | 250,2 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 36,4 | 35,7 | 34,1 | 36,9 | 34,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 27,1 | 35,6 | 0,0 | 250,2 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная с.Новиково | Выработка | Гкал | 1 018,8 | 928,5 | 955,0 | 678,0 | 448,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,8 | 713,4 | 984,0 | 6 104,5 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 43,0 | 39,2 | 40,3 | 28,6 | 18,9 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 30,1 | 41,6 | 257,8 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 975,8 | 889,3 | 914,7 | 649,4 | 429,1 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,0 | 683,2 | 942,5 | 5 846,7 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 329,3 | 245,0 | 280,2 | 24,2 | -189,1 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -274,4 | 73,8 | 313,2 | 712,3 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 33,8% | 27,6% | 30,6% | 3,7% | -44,1% | -180,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -87,7% | 10,8% | 33,2% | 12,2% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 646,5 | 644,2 | 634,5 | 625,2 | 618,1 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,3 | 609,5 | 629,3 | 5 134,4 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 646,5 | 644,2 | 634,5 | 625,2 | 618,1 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,3 | 609,5 | 629,3 | 5 134,4 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная с.Озерское | Выработка | Гкал | 1 817,0 | 1 915,9 | 1 400,4 | 1 014,9 | 875,5 | 162,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 337,7 | 876,7 | 1 145,1 | 9 546,1 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 42,1 | 44,4 | 32,4 | 23,5 | 20,3 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7,8 | 20,3 | 26,5 | 221,1 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 775,0 | 1 871,5 | 1 368,0 | 991,4 | 855,3 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,9 | 856,4 | 1 118,6 | 9 325,0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 584,6 | 546,7 | 198,0 | -8,1 | -59,6 | -7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -114,4 | -0,9 | 217,8 | 1 356,9 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 32,9% | 29,2% | 14,5% | -0,8% | -7,0% | -4,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -34,7% | -0,1% | 19,5% | 14,6% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 190,3 | 1 324,8 | 1 170,0 | 999,5 | 914,9 | 166,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,3 | 857,3 | 900,8 | 7 968,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 190,3 | 1 324,8 | 1 170,0 | 999,5 | 914,9 | 166,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,3 | 857,3 | 900,8 | 7 968,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого ООО «ИКС Корсаков» | Выработка | Гкал | 36 649,9 | 37 785,2 | 30 423,2 | 23 386,7 | 20 203,4 | 3 990,9 | 17,0 | 17,0 | 16,4 | 6 815,3 | 18 264,8 | 28 036,2 | 205 605,9 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 1 495,5 | 1 558,6 | 1 064,9 | 812,0 | 697,0 | 135,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 216,3 | 589,8 | 359,4 | 6 931,9 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 4,1% | 4,1% | 3,5% | 3,5% | 3,4% | 3,4% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 3,2% | 3,2% | 1,3% | 3,4% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 35 154,4 | 36 226,6 | 29 358,3 | 22 574,7 | 19 506,4 | 3 855,1 | 16,1 | 16,1 | 15,6 | 6 599,0 | 17 675,0 | 27 676,8 | 198 674,0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 8 356,2 | 7 448,2 | 4 424,9 | 1 696,4 | 798,3 | -1 007,7 | 2,4 | 2,4 | 1,9 | -892,9 | 1 472,3 | 5 262,6 | 27 565,1 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 23,8% | 20,6% | 15,1% | 7,5% | 4,1% | -26,1% | 15,0% | 15,0% | 12,0% | -13,5% | 8,3% | 19,0% | 13,9% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 26 798,1 | 28 778,4 | 24 933,4 | 20 878,3 | 18 708,1 | 4 862,8 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 7 491,9 | 16 202,7 | 22 414,1 | 171 108,9 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 26 784,4 | 28 764,7 | 24 919,7 | 20 864,6 | 18 694,4 | 4 849,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 478,2 | 16 189,0 | 22 400,4 | 170 944,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 164,4 |

Таблица 2.3 – Помесячный тепловой баланс ООО «ИКС-Корсаков» на 2025 год

(Расчет от среднемесячной температуры воздуха в соответствии с СП 131.13330.2020 «СНИП 23-01-99 Строительная климатология»)

| Наименование источника тепловой энергии | Наименование параметра | Ед. измер | янв. | фев. | мар. | апр. | май. | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. | дек. | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная ЦРК | Выработка | Гкал | 12 658,3 | 12 887,3 | 10 687,7 | 8 352,3 | 6 659,5 | 1 428,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 979,7 | 6 591,1 | 9 068,4 | 70 312,3 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 88,6 | 90,2 | 74,8 | 58,5 | 46,6 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 46,1 | 63,5 | 492,2 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 12 569,7 | 12 797,0 | 10 612,9 | 8 293,8 | 6 612,9 | 1 418,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 965,8 | 6 545,0 | 9 004,9 | 69 820,1 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 2 208,7 | 1 866,1 | 1 113,4 | 111,1 | -229,1 | -500,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -392,4 | 151,3 | 1 323,2 | 5 652,1 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 17,6% | 14,6% | 10,5% | 1,3% | -3,5% | -35,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -20,0% | 2,3% | 14,7% | 8,1% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 10 361,0 | 10 930,9 | 9 499,4 | 8 182,7 | 6 841,9 | 1 918,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 358,3 | 6 393,6 | 7 681,7 | 64 168,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 10 361,0 | 10 930,9 | 9 499,4 | 8 182,7 | 6 841,9 | 1 918,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 358,3 | 6 393,6 | 7 681,7 | 64 168,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №2 | Выработка | Гкал | 1 904,6 | 2 184,4 | 1 580,9 | 1 159,9 | 893,9 | 158,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 882,4 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 100,1 | 114,8 | 83,1 | 61,0 | 47,0 | 8,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 414,4 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 5,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 5,3% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 804,5 | 2 069,5 | 1 497,8 | 1 098,9 | 846,9 | 150,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 468,0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 592,5 | 597,8 | 314,1 | 150,5 | 84,7 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 734,4 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 32,8% | 28,9% | 21,0% | 13,7% | 10,0% | -3,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 23,2% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 212,0 | 1 471,8 | 1 183,7 | 948,4 | 762,2 | 155,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 733,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 198,3 | 1 458,1 | 1 170,0 | 934,7 | 748,5 | 141,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5 651,4 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,2 |
| Котельная №3 | Выработка | Гкал | 2 139,8 | 2 245,4 | 1 792,2 | 1 378,1 | 1 107,8 | 180,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 844,1 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 81,0 | 85,0 | 67,9 | 52,2 | 41,9 | 6,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 334,8 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 3,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 3,8% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 2 058,7 | 2 160,4 | 1 724,3 | 1 325,9 | 1 065,9 | 173,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 509,2 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 710,6 | 664,3 | 458,1 | 281,0 | 161,7 | -67,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 208,3 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 34,5% | 30,7% | 26,6% | 21,2% | 15,2% | -38,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 26,0% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 348,1 | 1 496,1 | 1 266,2 | 1 044,9 | 904,2 | 241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 300,9 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 348,1 | 1 496,1 | 1 266,2 | 1 044,9 | 904,2 | 241,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 300,9 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №6 | Выработка | Гкал | 1 561,3 | 1 565,7 | 1 279,1 | 1 091,3 | 1 028,0 | 210,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 292,0 | 819,1 | 1 172,2 | 9 019,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 47,3 | 47,4 | 38,7 | 33,1 | 31,1 | 6,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 5,7 | 8,2 | 220,0 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 2,4% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 514,0 | 1 518,3 | 1 240,4 | 1 058,3 | 996,9 | 203,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 289,9 | 813,4 | 1 164,0 | 8 799,0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 252,6 | 203,4 | 54,2 | 33,4 | 60,8 | -80,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -104,5 | -9,7 | 80,0 | 489,4 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 16,7% | 13,4% | 4,4% | 3,2% | 6,1% | -39,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -36,0% | -1,2% | 6,9% | 5,6% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 261,5 | 1 314,9 | 1 186,2 | 1 024,9 | 936,1 | 284,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,4 | 823,1 | 1 084,0 | 8 309,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 261,5 | 1 314,9 | 1 186,2 | 1 024,9 | 936,1 | 284,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 394,4 | 823,1 | 1 084,0 | 8 309,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №7 | Выработка | Гкал | 722,9 | 746,6 | 626,4 | 455,7 | 395,0 | 75,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 149,0 | 377,1 | 573,0 | 4 121,1 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 5,1 | 5,2 | 4,4 | 3,2 | 2,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 2,6 | 4,0 | 28,8 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 717,8 | 741,4 | 622,0 | 452,5 | 392,3 | 74,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 147,9 | 374,5 | 569,0 | 4 092,3 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 196,2 | 179,9 | 137,8 | 63,0 | 29,0 | -5,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -18,1 | 47,5 | 103,6 | 733,9 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 27,3% | 24,3% | 22,2% | 13,9% | 7,4% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -12,2% | 12,7% | 18,2% | 17,9% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 521,6 | 561,5 | 484,2 | 389,5 | 363,3 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 327,0 | 465,4 | 3 358,4 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 521,6 | 561,5 | 484,2 | 389,5 | 363,3 | 80,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 166,0 | 327,0 | 465,4 | 3 358,4 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №8 | Выработка | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №9 | Выработка | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №11 | Выработка | Гкал | 6 403,6 | 6 300,7 | 4 957,1 | 3 856,0 | 3 775,0 | 745,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 425,2 | 8 609,5 | 12 646,6 | 50 718,7 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 44,8 | 44,1 | 34,7 | 27,0 | 26,4 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 60,3 | 88,5 | 355,0 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 6 358,7 | 6 256,6 | 4 922,4 | 3 829,0 | 3 748,6 | 739,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 401,2 | 8 549,2 | 12 558,0 | 50 363,7 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 2 126,5 | 1 859,9 | 1 142,0 | 789,4 | 780,3 | -113,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 557,7 | 1 167,3 | 2 256,6 | 10 566,7 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 33,4% | 29,7% | 23,2% | 20,6% | 20,8% | -15,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 16,4% | 13,7% | 18,0% | 21,0% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 4 232,2 | 4 396,7 | 3 780,4 | 3 039,6 | 2 968,2 | 853,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 843,5 | 7 381,9 | 10 301,4 | 39 797,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 4 232,2 | 4 396,7 | 3 780,4 | 3 039,6 | 2 968,2 | 853,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 843,5 | 7 381,9 | 10 301,4 | 39 797,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №12 | Выработка | Гкал | 603,2 | 572,5 | 516,0 | 394,0 | 342,7 | 60,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 220,8 | 361,9 | 504,0 | 3 575,7 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 4,2 | 4,0 | 3,6 | 2,8 | 2,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 2,5 | 3,5 | 25,0 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 599,0 | 568,5 | 512,4 | 391,3 | 340,3 | 60,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,2 | 359,4 | 500,5 | 3 550,7 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 132,9 | 91,4 | 62,7 | -11,1 | -45,4 | -47,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -92,1 | -8,9 | 76,3 | 158,4 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 22,2% | 16,1% | 12,2% | -2,8% | -13,3% | -78,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -42,0% | -2,5% | 15,2% | 4,5% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 466,0 | 477,0 | 449,6 | 402,4 | 385,7 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,4 | 368,3 | 424,2 | 3 392,3 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 466,0 | 477,0 | 449,6 | 402,4 | 385,7 | 107,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 311,4 | 368,3 | 424,2 | 3 392,3 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №13 | Выработка | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №16 | Выработка | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №19 | Выработка | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №21 | Выработка | Гкал | 3 702,1 | 3 995,8 | 3 254,2 | 2 407,6 | 2 197,9 | 392,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 487,1 | 1 936,8 | 2 899,4 | 21 274,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 25,9 | 28,0 | 22,8 | 16,9 | 15,4 | 2,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,4 | 13,6 | 20,3 | 148,9 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 3 676,2 | 3 967,9 | 3 231,5 | 2 390,8 | 2 182,6 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 483,7 | 1 923,3 | 2 879,1 | 21 125,0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 504,2 | 493,1 | 325,2 | 157,1 | 104,8 | -39,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32,9 | 129,0 | 321,5 | 1 962,5 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 13,7% | 12,4% | 10,1% | 6,6% | 4,8% | -10,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -6,8% | 6,7% | 11,2% | 9,3% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 3 171,9 | 3 474,8 | 2 906,3 | 2 233,7 | 2 077,8 | 429,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,6 | 1 794,3 | 2 557,7 | 19 162,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 3 171,9 | 3 474,8 | 2 906,3 | 2 233,7 | 2 077,8 | 429,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 516,6 | 1 794,3 | 2 557,7 | 19 162,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №22 | Выработка | Гкал | 554,5 | 523,9 | 404,2 | 298,1 | 278,3 | 60,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 176,2 | 276,6 | 439,9 | 3 012,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 3,9 | 3,7 | 2,8 | 2,1 | 1,9 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 1,9 | 3,1 | 21,1 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 550,6 | 520,2 | 401,3 | 296,0 | 276,3 | 59,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 175,0 | 274,7 | 436,8 | 2 990,9 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 201,2 | 158,7 | 63,7 | -5,6 | -8,6 | -19,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -48,0 | -2,9 | 99,0 | 438,3 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 36,5% | 30,5% | 15,9% | -1,9% | -3,1% | -31,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -27,4% | -1,1% | 22,7% | 14,7% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 349,5 | 361,5 | 337,7 | 301,6 | 284,9 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,0 | 277,6 | 337,8 | 2 552,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 349,5 | 361,5 | 337,7 | 301,6 | 284,9 | 79,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 223,0 | 277,6 | 337,8 | 2 552,6 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная №25 | Выработка | Гкал | 2 744,3 | 2 728,8 | 1 901,8 | 1 303,6 | 1 302,9 | 305,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 360,1 | 1 080,8 | 1 761,1 | 13 488,6 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 19,2 | 19,1 | 13,3 | 9,1 | 9,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 | 7,6 | 12,3 | 94,4 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 2 725,1 | 2 709,7 | 1 888,5 | 1 294,5 | 1 293,8 | 303,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 357,6 | 1 073,3 | 1 748,8 | 13 394,2 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 1 184,6 | 1 104,6 | 467,7 | 199,4 | 238,3 | 28,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35,7 | 169,5 | 519,3 | 3 947,3 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 43,5% | 40,8% | 24,8% | 15,4% | 18,4% | 9,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 10,0% | 15,8% | 29,7% | 29,5% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 540,5 | 1 605,1 | 1 420,8 | 1 095,0 | 1 055,5 | 274,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,9 | 903,7 | 1 229,5 | 9 446,8 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 540,5 | 1 605,1 | 1 420,8 | 1 095,0 | 1 055,5 | 274,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 321,9 | 903,7 | 1 229,5 | 9 446,8 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| БМК №1 | Выработка | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная с.Новиково | Выработка | Гкал | 1 018,8 | 928,5 | 955,0 | 678,0 | 448,0 | 52,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 326,8 | 722,0 | 999,8 | 6 128,9 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 43,0 | 39,2 | 40,3 | 28,6 | 18,9 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 30,5 | 42,2 | 258,8 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 975,8 | 889,3 | 914,7 | 649,4 | 429,1 | 49,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 313,0 | 691,5 | 957,6 | 5 870,1 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 329,3 | 245,0 | 280,2 | 24,2 | -189,1 | -90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -274,4 | 77,5 | 319,7 | 722,5 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 33,8% | 27,6% | 30,6% | 3,7% | -44,1% | -180,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -87,7% | 11,2% | 33,4% | 12,3% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 646,5 | 644,2 | 634,5 | 625,2 | 618,1 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,3 | 614,0 | 637,9 | 5 147,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 646,5 | 644,2 | 634,5 | 625,2 | 618,1 | 139,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 587,3 | 614,0 | 637,9 | 5 147,5 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Котельная с.Озерское | Выработка | Гкал | 1 817,0 | 1 915,9 | 1 400,4 | 1 014,9 | 861,3 | 160,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 332,2 | 878,4 | 1 157,0 | 9 537,2 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 42,1 | 44,4 | 32,4 | 23,5 | 6,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 | 6,1 | 8,1 | 166,1 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 2,3% | 0,7% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 1,7% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 1 775,0 | 1 871,5 | 1 368,0 | 991,4 | 855,3 | 159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 329,9 | 872,2 | 1 148,9 | 9 371,1 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 584,6 | 546,7 | 198,0 | -8,1 | -59,6 | -7,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -114,4 | 0,6 | 223,3 | 1 363,9 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 32,9% | 29,2% | 14,5% | -0,8% | -7,0% | -4,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -34,7% | 0,1% | 19,4% | 14,6% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 1 190,3 | 1 324,8 | 1 170,0 | 999,5 | 914,9 | 166,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,3 | 871,6 | 925,6 | 8 007,1 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 1 190,3 | 1 324,8 | 1 170,0 | 999,5 | 914,9 | 166,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 444,3 | 871,6 | 925,6 | 8 007,1 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого ООО «ИКС Корсаков» | Выработка | Гкал | 35 830,4 | 36 595,4 | 29 355,0 | 22 389,6 | 19 290,4 | 3 829,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 749,1 | 21 653,3 | 31 221,5 | 207 913,8 |
|  | Собственные нужды | Гкал | 505,2 | 525,1 | 418,9 | 317,8 | 249,7 | 46,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,8 | 177,0 | 253,8 | 2 559,6 |
|  | Собственные нужды к выработке | % | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 1,2% |
|  | Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Отпуск с котельной | Гкал | 35 325,1 | 36 070,2 | 28 936,1 | 22 071,8 | 19 040,7 | 3 782,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 683,3 | 21 476,3 | 30 967,8 | 205 354,2 |
|  | Хозяйственные нужды | Гкал | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Потери в сетях | Гкал | 9 024,1 | 8 010,9 | 4 617,2 | 1 784,3 | 927,9 | -947,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -483,3 | 1 721,2 | 5 322,6 | 29 977,8 |
|  | Потери в сетях к отпуску с котельной | % | 25,5% | 22,2% | 16,0% | 8,1% | 4,9% | -25,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -6,3% | 8,0% | 17,2% | 14,6% |
|  | Полезный отпуск, всего: | Гкал | 26 301,0 | 28 059,3 | 24 319,0 | 20 287,5 | 18 112,8 | 4 729,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 166,7 | 19 755,1 | 25 645,2 | 175 376,4 |
|  | в т.ч. полезный отпуск отопление (ТЭ) | Гкал | 26 287,3 | 28 045,6 | 24 305,3 | 20 273,8 | 18 099,1 | 4 716,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 166,7 | 19 755,1 | 25 645,2 | 175 294,2 |
|  | в т.ч. полезный отпуск ГВС (ТЭ) | Гкал | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 82,2 |